На основу члана 19. став 2. и 3. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 15/20) и члана 77. Статута ЈКП „Комуналпројект“ („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 30/2016) Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на 56. седници одржаној 27.01.2021. године донео је

ПРАВИЛНИК

о одвођењу и пречишћавању отпадних вода

на територији Општине Бачка Паланка

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин обављања комуналне услуге одвођење и пречишћавање отпадних вода, права и обавезе ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка коме је поверено обављање ове комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка ( у даљем тексту: Вршилац конуналне делатности) и корисника комуналних  услуга, техничко решење инсталација канализације за одвођење и пречишћавање отпадних вода и прикључивања на јавну канализациону мрежу, третирање фекалија из септичких јама, а све  у циљу заштите јавног канализационог система и човекове околине, посебно водотокова и изворишта питких вода, ради могућности њиховог кориштења.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:

- „Отпадне воде“  су искоришћене воде (комуналне отпадне воде из стамбених и пословних објеката), индустријске отпадне воде настале као последица технолошког процеса у индустрији, занатству и другим производним делатностима.

- „Јавна канализација“ јесте систем комуналних објеката који служе за обављање комуналне делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода и налази се у надлежности Вршилаца комуналне делатности .

- „Улична канализациона мрежа“  јесте део канализационе мреже на коју се непосредно прикључује канализациони прикључак.

- „Контролни канализациони шахт“  - шахт на канализацији за одвођење и пречишћавање отпадних вода који служи за контролу функције канализације и њено одржавање.

- „Уређаји за мерење протока отпадних вода“, односно количине отпадних вода су сертификовани уређаји који су постављени и уграђени на канализационом цевоводу или шахту одводног профила.

- „Канализациони прикључак“ јесте цевовод који спаја уличну канализациону мрежу са првим ревизионим шахтом и чини саставни део уличне канализационе мреже.

- „Корисник комуналне услуге“  јесте сваки власник објекта или посебног дела објекта, чија је унутрашња инсталација канализације прикључена на уличну канализациону мрежу на начин прописан овим Правилником. Изузетно, корисник комуналне услуге може бити носилац права коришћења на објекту, односно делу објекта или - закупац објекта, односно дела објекта, под условом да је закључен уговор о закупу односно коришћењу истог између власника и корисника, односно закупца.

- „Објекат корисника услуге“ јесте сваки објекат, зграда, друга непокретност, уређаји, постројења или инсталације који се налазе узводно од ревизионог шахта.

- „Ревизиони шахт" је место прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу.

- „Унутрашње инсталације канализације“ јесу скуп инсталација, уређаја и постројења корисника услуге за одвођење и пречишћавање отпадних вода, узводно од ревизионог шахта, укључујући и ревизиони шахт.

Члан 3.

Правилником се утврђују права и обавезе, као и друга питања од значаја за пружање и коришћење комуналне услуге одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији Општине Бачка Паланка.

Члан 4.

Јавна канализација за одвођење и пречишћавање отпадних вода се може користити искључиво према одредбама важећих прописа и одредбама овог Правилника.

- ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 5.

Јавна канализација за одвођење и пречишћавање отпадних вода састоји се из комуналних објеката канализације који служе за:

- пријем отпадних вода, и то:

- канализациони прикључци,

- ревизиони шахтови;

- одвођење отпадних вода и то:

- колектори,

- цевоводи,

- преливи,

- уставе,

- канализационе црпне станице,

- потисни цевоводи,

- ваздушни вентили и др.;

- уређаји за пречишћавање отпадних вода

- уређаји за мерење протока отпадних вода и други контролни региструјући инструменти;

- испуштање отпадних вода у водопријемнике, и то:

- испусне грађевине,

- одводни колектори и др.

Члан 6.

Јавна канализација за одвођење и пречишћавање отпадних вода се може изградити као:

- јавна канализација за одвођење комуналних отпадних вода

- јавна канализација за одвођење технолошких отпадних вода

- ЗАШТИТА ЈАВНЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 7.

Заштита јавне канализације од непожељног дејства материја које са собом носе отпадне воде корисника јавне канализације врши се кроз следеће начине заштите :

- заштита од механичких утицаја,

- заштита од запаљивих и експлозивних материја,

- заштита од хемијских материја,

- заштита од радиоактивних материја,

- заштита од инфективних вода.

Члан 8.

У јавну канализацију за одвођење  отпадних  вода, забрањено је упуштање :

- употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина,

- расхладне отпадне воде,

- подземне воде из депресионих бунара,

- подземне воде из иглофилтерских система.

Члан 9.

У јавну канализацију за одвођење отпадних  вода не смеју се испуштати отпадне материје, којима се нарушава пројектовани хидраулички режим тока воде у цевоводима, стабилност објеката, рад пумпи у канализационим црпним станицама, повећавају трошкови у погону, технички надзор и одржавање.

Члан 10.

У јавну канализацију за одвођење отпадних  вода не смеју се испуштати нарочито:

- круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим материјама могу проузроковати сметње у протоку воде кроз цеви или друге сметње у раду канализационих објеката и уређаја као што су: пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике и дрва, стабло, крпе, перје, длаке, месо животињске утробе, кречни муљ, остаци креча, отпад од .производње пива, конзерви и дестилација, остаци хемикалија, боја и сл.

- талог који настаје при пречишћавању вода, цементни муљ, остаци бетона код производње бетона, материје које настају чишћењем и одржавањем бетонара и асфалтних база као и крути отпаци хране, пливајуће материје и друго.

- киселе и алкалне, агресивне и остале штетне материје које неповољно делују на материјал од којега су изграђене канализационе цеви, објекти и уређаји канализационог система,

- материје, које саме или у контакту са другим материјама могу изазвати сметње и опасност по здравље или живот људи или спречити улаз у канале, објекте и уређаје ради одржавања и поправка као што су: запаљиве и експлозивне течности, штетни и гасови непријатног мириса (сумпорводоник, сумпорни диоксид, натријумови оксиди, цијаниди, хлор и други),

- отпадне воде које имају температуру већу од 40 C,

- отпадне воде чија је садржина укупних суспендованих материја већа од 500 mg/l ,

- отпадне воде из септичких јама и градског смећа,

- патогене бактерије или вируси,

- радиоактивне материје,

- остале штетне материје.

Члан 11.

Здравствене, ветеринарске и друге организације у чијим би се отпадним водама могле наћи патогене бактерије или вируси опасни по здравље или живот људи, морају своје отпадне воде изложити посебном поступку - дезинфекцији пре испуштања у јавну канализацију.

Члан 12.

У јавну канализацију за одвођење отпадних вода забрањено је упуштање токсичне, опасне и штетне материје у концентрацијама већим од граничних вредности емисије ( ГВЕ ) одређених овим Правилником и то:

| Редни број | Параметар | Јединица мере | Гранична вредност емисије |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH |  | 6,5-9,5 |
| 2. | Хемијска потрошња кисеоника (HPK) | mg/l | 1000(VII) |
| 3. | Биохемијска потрошња кисеоника (BPK5) | mg/l | 500(VII) |
| 4. | Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N, NO2-N) | mg/l | 120 |
| 5. | Укупни азот | mg/l | 150 |
| 6. | Амонијак, изражен преко азота (NH4-N) | mg/l | 100(I) |
| 7. | Таложне материје након 10 min | mg/l | 150(II) |
| 8. | Укупан фосфор | mg/l | 20 |
| 9. | Екстракт органским растварачима (уља, масноће) | mg/l | 50(III) |
| 10. | Минерална уља (IV) | mg/l | 30 |
| 11. | Феноли (фенолни индекс) | mg/l | 50 |
| 12. | Катран | mg/l | 5 |
| 13. | Укупно гвожђе | mg/l | 200 |
| 14. | Укупни манган | mg/l | 5 |
| 15. | Сулфиди | mg/l | 5 |
| 16. | Сулфати | mg/l | 400(IX) |
| 17. | Активни хлор | mg/l | 30 |
| 18. | Укупне соли | mg/l | 5000(VIII) (X) |
| 19. | Флуориди | mg/l | 50 |
| 20. | Укупни арсен(VI) | mg/l | 0,2 |
| 21. | Укупни баријум | mg/l | 0,5 |
| 22. | Цијаниди (лако испарљиви) | mg/l | 0,1 |
| 23. | Укупни цијаниди | mg/l | 1 |
| 24. | Укупно сребро | mg/l | 0,2 |
| 25. | Укупна жива(VI) | mg/l | 0,05 |
| 26. | Укупни цинк(VI) | mg/l | 2 |
| 27. | Укупни кадмијум(VI) | mg/l | 0,1 |
| 28. | Укупни кобалт | mg/l | 1 |
| 29. | Хром VI (VI) | mg/l | 0,5 |
| 30. | Укупни хром (VI) | mg/l | 1 |
| 31. | Укупно олово | mg/l | 0,2 |
| 32 | Укупни калај | mg/l | 2 |
| 33. | Укупни бакар (VI) | mg/l | 2 |
| 34. | Укупни никал (VI) | mg/l | 1 |
| 35. | Укупни молибден | mg/l | 0,5 |
| 36. | BTEX (безен, толуен, тиобензен, ксилен) | (V) | 0,1 |
| 37. | Органски растварачи | (V) | 0,1 |
| 38. | Азбест | mg/l | 30 |
| 39. | Токсичност |  | Однос разблажења LC50% (токсиколошки тест са рибама или дафнијама) |
| 40. | Температура | °C | 40 |

(I) Одређује се за 24-часовни средње композитни узорак.
(II) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних материја, након 10 мин таложења већа 5x10-3 m3/m3.
(III) У случају дневног протока од 100 m3/d, за материје биљног и животињског порекла гранична вредност је трострука, а изнад тога двострука.

(IV) Изнад 10 m3/d.
(V) Гранична вредност је изражена у 10-3 m3/m3.
(VI) У случају коришћења остатка од пречишћавања отпадних вода насталог на централном постројењу граничне вредности се могу заоштрити или ако се утврди да долази до сметње на централоном пречистачу услед великог броја прикључених индустрија за сваки случај потребно је преиспитати дате вредности.
(VII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у дотоку на постројење може бити ниска.

(VIII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир технолошке факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода.
(IX) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за сулфате износи 200 mg/l.
(X) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност емисије за хлориде износи 1000 mg/l.

Члан 13.

Уколико квалитет отпадних вода не задовољава норме овог Правилника, корисник јавне канализације обавезан је да отпадне воде пре упуштања пречисти до прописаног квалитета на интерном уређају за пречишћавање, у складу са законом и прописаним роковима.

- ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 14.

Јавна канализација за одвођење отпадних вода може се градити искључиво на основу прописане техничке документације према важећим правилима о грађењу и у складу са Законом о планирању и изградњи.

Пројекат јавне канализације за одвођење отпадних вода и техничко решење појединих делова морају бити усклађени са системом  канализације отпадних вода који је у функцији.

Прибављање техничких услова за изградњу канализације за одвођење отпадних вода се врши у складу са  Законом о планирању и изградњи.

Члан 15.

Јавна канализација за одвођење отпадних вода се мора трасирати тако:

– да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;

– да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте.

Минимална дубина укопавања треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на површинска оптерећења.

У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора.

Члан 16.

Избор материјала за изградњу јавне канализација отпадних вода и опрема која се уграђује врши се уз услове и сагласност Вршиоца комуналне делатности.

Уграђени материјали и опрема јавне канализације морају да задовољавају све прописане стандарде са атестима сертификационих тела које контролишу квалитет истих.

Члан 17.

Минимални пад канализационих цевовода  треба да осигура самоиспирање канализационих цевовода, који се доказује хидрауличким прорачуном.

Максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока доказује се хидрауличким прорачуном.

Члан 18.

У случајевима потребе већих падова од 100‰, прекиде падова у канализационим цевоводима треба изграђивати са каскадама у контролним шахтовима.

Висина каскаде може износити од 0,30 m до 1,00 m.

Члан 19.

На местима измене хоризонталних и вертикалних праваца канализационих цевовода морају се изградити контролни шахтови.

Канализациони контролни шахтови постављају се и на спојевима уличних канализационих цевовода.

Контролни канализациони шахтови се постављају и на правцу осовине канализационих цевовода до највеће удаљености од 50 метара.

Најмања светла величина контролног канализационог шахта треба да је                     1,00 m x1,00 m, односно код кружног облика шахта да је пречник ø 1,00 m.

Члан 20.

Када се изграђује кинета за међусобни спој цевовода, дно канализационог контролног шахта треба да буде у висини осовине најнижег цевовода.

Члан 21.

Минимални профил гравитационог цевовода јавне канализације износи  300 mm.

Минимални профил цевовода јавне канализације под притиском се одређује хидрауличким прорачуном.

Члан 22.

У случају потребе одступања од одредби из члана  17. до 22. овог Правилника, за таква одступања обавезно је израдити техничку документацију са доказом хидрауличног прорачуна.

Члан 23.

Сви  контролни канализациони шахтови морају имати уграђене ливено-гвоздене пењалице и бити покривени ливено-гвозденим поклопцима типа који мора издржати потребно саобраћајно оптерећење.

Члан 24.

Код изградње и одржавања објеката и уређаја јавне канализације отпадних вода, обавезна је примена важећих стандарда и техничких прописа.

- УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 25.

Унутрашњу канализацију за одвођење отпадних вода сачињавају: инсталације, објекти и уређаји за сакупљање и пречишћавање отпадних вода из објеката и са катастарских јединица - некретнина, те грађевине и уређаји за одвод сакупљених отпадних вода закључно са ревизионим канализационим шахтом из члана 20. овог Правилника,  као споја унутрашње са јавном канализацијом.

Члан 26.

Унутрашња канализација мора бити изграђена и одржавана тако:

- да се искључи могућност загађивања околине било разливањем отпадних вода по површини, било продирањем загађених вода у подземне слојеве,

- да се спречи преношење заразних болести,

- да је заштићена од деловања успорене воде у јавној канализацији.

Члан 27.

На подручјима где није изграђена јавна канализација за одвођење отпадних вода, власник, односно инвеститор објекта је дужан да изгради водонепропусну септичку јаму.

Власник, односно инвеститор објекта дужан је да изгради септичку јаму и у случају када Вршилац комуналне делатности није у могућности да прикључи унутрашње инсталације канализације власника, односно корисника објекта на уличну канализациону мрежу.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана власник, односно инвеститор објекта је дужан да изгради септичку јаму у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту помоћног објекта, и то водонепропусну септичку јаму затвореног типа, у складу са условима из одобрења за изградњу издатог од надлежног органа.

Члан 28.

Атмосферске и површинске, односно воде које нису настале као последица технолошког процеса, не смеју се испуштати у септичке - сабирне јаме.

Члан 29.

Системи унутрашње канализације који немају прикључак на јавну канализацију за одвођење отпадних вода, а изграђени су пре ступања на снагу овог Правилника, сматрају се привременим и могу се користити под условима предвиђеним одредбама овог Правилника и уз придржавање прописа и санитарно-техничких норми за кориштење ове врсте објеката, те услова наведених у одобрењу за њихово грађење.

Члан 30.

Након изградње јавне канализације за одвођење отпадних вода власник односно корисник септичке јаме дужан је да изгради канализациони прикључак ради прикључења на јавну канализацију за одвођење отпадних вода у року од 12 месеци.

Члан 31.

Након прикључења унутрашње канализације на јавну канализацију за одвођење отпадних вода власник, односно корисник некретнина, дужан је да све досадашње инсталације и уређаје, који се више неће користити, одстрани или санира.

- ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

Члан 32.

Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да одржава септичку јаму у исправном стању, да се стара о њеном редовном чишћењу, као и да не дозволи изливање септичке јаме.

У случају изливања септичке јаме, за угрожавање других објеката, односно добара (земљишта, подземних и површинских вода) одговоран је власник објекта из става 1. овог члана.

Члан 33.

Вршилац комуналне делатности, односно друго привредно друштво или предузетник који обавља послове чишћења септичких јама, дужан је да на захтев корисника очисти септичку јаму и одвезе фекалије, најкасније у року од седам дана од пријема захтева корисника.

О уређивању места за изливање фекалија из цистерни, као и о њиховом одржавању стара се Вршила комуналне делатности, односно друго привредно друштво или предузетник који обавља послове чишћења септичких јама.

Места на којима се изручују фекалије морају бити уређена тако да се не расипају фекалије и не шире непријатни мириси. Ова места морају бити снабдевена инсталацијама за прање возила, а свако возило после пражњења мора се опрати и дезинфиковати.

Члан 34.

Забрањено је изливати садржај из септичких јама на јавне површине или било које друго место.

- ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 35.

Унутрашња канализација за одвођење отпадних вода се изводи на темељу прописане документације према важећем закону о планирању и изградњи и  прописима који из њега произилазе.

Пројект унутрашње канализације и изведба појединих делова морају бити усклађени са системом јавне канализације за одвођење отпадних вода који је у функцији.

Члан 36.

За извођење унутрашње канализације могу се употребити различити цевни  материјали:

- керамичке цеви,

- азбест - цементне цеви,

- армирано - бетонске цеви,

- пластичне цеви,

- полиестерске цеви.

Члан 37.

Цевоводи унутрашње канализације за одвођење отпадних вода који се полажу изван објекта, морају се полагати паралелно са спољним зидовима објекта и морају бити удаљени најмање 0,8 m од зида објекта.

Све измене правца канализационих цевовода у хоризонталном или вертикалном смеру морају се решавати контролним канализационим шахтовима

Члан 38.

Ревизиони канализациони шахт поставља се на канализационом прикључку по правилу непосредно уз регулациону линију на парцели корисника, на удаљености до 1m.

Уколико се ревизиони канализациони шахт не може извести у складу са претходним ставом овог члана, Јавно комунално предузеће ће одредити тачну позицију шахта.

Најмања светла величина канализационог ревизионог шахта треба да буде                 0,80 m x 1,00 m.

Дубина ревизионог шахта се усклађује са дубином одводне цеви из објекта корисника.

Сва контролни ревизиони шахтови морају имати поклопац одговарајуће носивости који осигурава безбедан прелазак, као и да се не угрожава функционисање одвођења отпадних вода.

Члан 39.

Забрањено је директно (гравитационо) прикључење просторија чија је кота пода испод коте терена (подруми, сутерени, гараже и сл.) на уличну канализациону мрежу за одвођење отпадних вода.

Члан 40.

Изливи у објекту, односно њихови вертикални одводи морају се проветравати, а вентилационе цеви се морају поставити до изнад крова и заштитити прописаном капом.

Члан 41.

Канализациони цевоводи у којима се у већој количини одводе масне отпадне воде (са саобраћајних и других површина загађених уљним материјама, гаража, уређаја за прање возила, браварских и механичких радионица за поправак моторних и других возила, индустријских погона, кланица, ресторана и кухиња јавне исхране и из других објеката), морају имати одговарајуће таложнице, сепараторе за масти, уља и текућа горива, лепљивих материја, боја, лакова,разређивача и сл. материјала специфично лакших од воде.

Члан 42.

Канализациони цевоводи којима се одводе агресивне, токсичне или оптерећене другим опасним или штетним материјама, загађене патогеним клицама или вирусима, радиоактивне воде и воде повишене температуре, морају имати одговарајуће уређаје за пречишћавање, неутралисање и расхлађивање отпадне воде.

Члан 43.

Објекти и уређаји из члана 41. и 42. овог Правилника морају осигурати квалитет комуналне отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију, сходно члану 12. овог Правилника.

Члан 44.

Унутрашња канализација се не сме укрштати с водоводним инсталацијама.

Изузетно, уколико се не може утврдити техничко решење, у смислу претходне ставке овог члана, делови унутрашње канализације морају пролазити испод водоводних инсталација.

Члан 45.

Извођење унутрашње канализације може обављати само предузеће или самостални предузетник регистрован за ту врсту делатности.

Члан 46.

Код изградње и одржавања објеката и уређаја унутрашње канализације, обавезна је примена важећих стандарда, техничких прописа, па и у случајевима привремених техничких решења.

- ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 47.

На систем јавне канализације за одвођење и пречишћавање отпадних вода могу се прикључити објекти који се граде или су изграђени са грађевинском дозволом, односно који су уписани у катастар непокретности, а испред којих је изграђена јавна канализациона мрежа.

Члан 48.

Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем канализационог прикључка, у складу са техничким нормативима, одређује и даје Вршилац комуналне делатности, све у складу са Законом о планирању и изградњи.

Услови из става 2. овог члана, садрже све елементе у вези са пречником прикључка и положајем првог ревизионог шахта, као и друге посебне услове.

Члан 49.

Канализациони прикључак се поставља тако што се унутрашње инсталације канализације непосредно спајају са уличном канализационом мрежом.

Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационом прикључком преко ревизионог шахта.

Ревизиони шахт и одржавање истог припада власнику, односно кориснику објекта и поставља се унутар граница грађевинске парцеле на 1,0 m од регулационе линије.

Постављени канализациони прикључак је саставни део јавне канализације за одвођење отпадних вода и одржава га Вршилац комуналне делатности.

Ревизиони шахт мора бити увек приступачан за интервенцију и одржавање, и није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично.

Члан 50.

Објекат или некретнина (у даљем тексту: објекат) може по правилу имати само један прикључак на јавну канализацију.

Члан 51.

Канализациони прикључак може бити изведен као гравитациони прикључак или као прикључак под притиском.

Члан 52.

Минимални пречник гравитационог канализационог прикључка одређује се на темељу хидрауличког прорачуна и не може бити мањи од  150 mm .

Минимални пречник канализационог прикључка за одвођење отпадних вода под притиском одређује се путем хидрауличког прорачуна.

Минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање цевовода унутрашње канализације за одвођење отпадних вода, а који се доказује хидрауличким прорачуном.

Најнижа тачка укопавања канализационог прикључка изван објекта одређује се у зависности од положаја и дубине јавне канализације.

Код канализационог прикључака под притиском, потисна пумпа мора бити снабдевена сецкалицом.

Члан 53.

Објекти који се састоје од низа стамбених јединица с посебним улазом, морају имати самосталне канализационе прикључке за сваки улаз.

Члан 54.

Вршилац комуналне делатности може изузетно за објекат дозволити два или више канализационих прикључака, када за то постоје оправдани технички разлози, као нпр.: код већих објеката, неповољне конфигурације терена, посебних услова технолошког процеса и др., уз услов да унутрашња канализација која припада једном канализационом прикључку, буде потпуно одвојена.

Члан 55.

Пословни простори у објектима код којих у технолошко-радном процесу пре испуштања отпадних вода у јавну канализацију, треба вршити пречишћавање и неутрализацију отпадне воде, у смислу члана 42. и 43. овог    Правилника, морају се прикључити посебним канализационим прикључком.

Члан 56.

Код етажне изградње или деобе објекта, не може се дозволити изведба посебних канализационих прикључака за поједине етаже.

Члан 57.

Два или више суседна објекта, могу имати изузетно, заједнички канализациони прикључак на  јавну канализацију уз обострану сагласност и сагласност Вршиоца комуналне делатности.

Члан 58.

Прикључни канализациони цевовод по правилу не сме пролазити преко некретнина другог власника.

У случају када прикључни канализациони цевовод из техничких разлога мора пролазити преко некретнина другог власника, потребна је сагласност власника тих некретнина, односно други акт који замењује сагласност власника.

Власници преко чијих некретнина пролази прикључни канализациони цевовод, у смислу претходног става овог члана, могу условљавати место пролаза унутрашње канализације, али не и канализационог прикључка.

Сагласност за пролаз прикључка преко некретнина других власника, као и решавање других имовинско-правних питања, дужан је решити будући корисник јавне канализације.

Члан 59.

Монтажни објекти који су постављени у складу са важећим прописима, а који испуштају отпадне воде, морају се прикључити на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка према техничким условима и сагласности које издаје Вршилац комуналне делатности.

Члан 60.

Трошкове прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу сноси инвеститор објекта, односно власник или корисник објекта.

- НАКНАДА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 61.

Корисник услуге дужан је да Вршиоцу комуналне делатности плаћа накнаду за извршену комуналну услугу одвођење отпадних вода, која се обрачунава према кубном метру ( m3 ) отпадних вода.

Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на јавну канализацију од стране Вршиоца комуналне делатности.

Количину отпадних вода утврђује Вршилац комуналне делатности на основу количине испоручене воде из градског водовода измерене на водомеру.

Цену за 1m3 отпадних вода  утврђује Надзорни одбор Вршилаца комуналне делатности применом елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима.(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Изузетно, за кориснике јавне канализације који имају сопствене изворе воде, мерење количине отпадних вода врши се преко уграђених мерних уређаја.

Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да по извршеној услузи чишћења септичке јаме плати цену за извршену услугу, која се обрачунава према важећем ценовнику Вршиоца комуналне делатности.

Накнада за загађивање вода плаћа се за непосредно или посредно  сразмерно степену загађености отпадне воде, односно друге материје којом се погоршава квалитет воде реципијента и погоршавају услови њеног коришћења, сходно Закону о накнадама за коришћење јавних добара  "Службени гласник РС", бр. 95/2018 и 49/2019 и 86/19 – усклађени динарски износ).

На Ценовник одвођења отпадних вода који утврди Надзорни одбор Вршиоца комуналне делатности сагласност даје Општинско Веће Општине Бачка Паланка.

Члан 62.

Утврђивање количине отпадних вода проценом врши се у следећим случајевима:

- када је објекат корисника услуге привремено остао без водомера или када је водомер неисправан или водомер није ни уграђен;

- када корисник услуге два пута узастопно онемогући читање водомера или другог мерног уређаја;

- у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање;

- када услед техничких разлога није могућа замена неисправног водомера или другог мерног уређаја;

- када се правно или физичко лице прикључи на уличну канализациону мрежу без претходних услова и сагласности Јавног комуналног предузећа.

У случајевима из става 1. алинеје 1, 2. и 4. овог члана, процена се врши по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера.

У случају из става 1. алинеја 3. овог члана процена се врши по просечној дневној потрошњи између два последња очитавања водомера.

У случајевима из става 1. алинеја 5. овог члана, процена се врши на основу половине максималне пропусности прикључка корисника, за укупан период прикључења који утврди Јавно комунално предузеће.

Минимални обрачунски период из става 4. овог члана не може бити мањи од једне године, осим у случају када се период неовлашћене потрошње воде може прецизно утврдити.

Члан 63.

Корисника услуге који за своје потребе користи воду која није из јавног водовода, а после употребе такве воде врши њено испуштање у јавну канализацију за одвођење отпадних вода, Вршикац комуналне делатности ће обавезати да угради мерни уређај за мерење количине отпадне воде.

Мерни уређај из става 1. овог члана мора бити лоциран тако да чини саставни део унутрашње инсталације канализације и мора бити уграђен у складу са условима које издаје Вршилац комуналне делатности и приступачан у сваком тренутку за очитавање.

Корисник услуге је дужан да сноси трошкове набавке, уградње и одржавања мерног уређаја из става 1. овог члана.

Члан 64.

Корисник услуге (правно лице или предузетник) који користи воду из јавног водовода у процесу производње тако да одређену количину воде угради у готов производ или на други начин не испушта целу количину воде преузету из јавног  водовода у канализациону мрежу, а што се доказује технолошким елаборатом, дужан је да угради мерни уређај за мерење количине отпадне воде.

- НАЧИН КОНТРОЛЕ ОТПАДНИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЈАВНУ ИСПУШТАЈУ У КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 65.

Ако су концентрације штетних материја у отпадним водама појединих корисника јавног канализационог система веће од норматива утврђених важећим прописима или одређеног стандарда градских санитарно-потрошних вода у смислу агресивности вода у зависности од количине присутних материја, морају се изградити и оспособити за претходно пречишћавање отпадних вода у законом предвиђеном року.

Члан 66.

Надзор над саставом отпадних вода у јавној канализацији обавља се редовним и контролним анализама.

У надлежност и обавезу Јавног комуналног предузећа улази и контрола загађености реципијента на местима испуста отпадних вода у реципијент.

Члан 67.

Корисник јавне канализације дужан је вршити редовне и по потреби ванредне анализе састава и својства отпадних вода и утврђивати количине истих, све у  складу са прописом: „Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима“, ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016).

Члан 68.

Редовне анализе састава отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију, обављају корисници јавне канализације путем акредитоване лабораторије.

Ванредне анализе обављају се када услед елементарних непогода или застоја на уређају корисника јавне канализације, може доћи до загађивања отпадних вода у већем опсегу.

Члан 69.

Органи управе надлежни путем инспекцијског надзора сагласно одређују учесталост редовних анализа и елементе састава отпадних вода, чије се присуство и количина мора редовно испитивати, све у  складу са прописом: „Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима“, ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016).

Члан 70.

Испитивање специфичних параметара за технолошке отпадне воде врши се у зависности од технолошког процеса, а параметри су утврђени актом којим се уређују ГВЕ ( граничне вредности емисије ) за одређени индустријски сектор, све у  складу са  прописом: „Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање“, ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Члан 71.

Корисник јавне канализације дужан је обавештавати о резултатима анализа и количинама отпадних вода, односно достављати резултате анализа надлежном органу, у складу са важећим законским прописима.

Члан 72.

Узорци отпадних вода потребних за анализе узимају се по правилу у ревизионом  шахту који се налази непосредно пре места испуштања отпадне воде у јавну канализацију.

- ПОСТУПАК И УСЛОВИ ПРИКЉУЧИВАЊА НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 73.

Прикључење корисника на јавну канализацију за одвођење отпадних вода може се вршити искључиво на основу прописане техничке документације према важећим правилима о грађењу и у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 74.

Након прибављања одобрења за изградњу, инвеститор је дужан да затражи од Вршиоца комуналне делатности сагласност за прикључење на јавну канализацију.

Захтев за издавање сагласности за прикључење на јавну канализацију мора да садржи обим потребне услуге: количину отпадне воде која би се требала одводити, као и друге техничке податке од значаја за издавање сагласности у односу на одредбе овог Правилника.

Сагласност за прикључивање на јавну канализацију је документ којим се потврђује да је технички могуће извршити прикључивање објекта на јавну канализацију.

Члан 75.

Вршилац комуналне делатности је дужан издати сагласност за прикључење на јавну канализацију, уколико постоје технички услови и уколико је прикључивање нових корисника услуга у складу са развојним плановима, ако таквим прикључивањем не би био нарушен утврђен квалитет услуга одвођења отпадних вода постојећих објеката.

Члан 76.

Уколико не постоје технички услови за прикључивање објекта на јавну канализацију, Вршилац комуналоне делатности не може издати сагласност за прикључење и обавезно је обавестити инвеститора објекта о предусловима остварења техничких услова под којим се објекат може прикључити на јавну канализацију.

Члан 77.

Сагласност за прикључивање објекта на јавну канализацију вреди две године од дана издавања.

Истеком рока важења издане сагласности за прикључење објекта на јавну канализацију инвеститор може тражити продужење важења те сагласности.

Члан 78.

За коришћење привремених објеката, може се одобрити привремени прикључак на јавну канализацију, уз услов да су утврђени урбанистичко-технички услови, односно, издана посебна дозвола или решење од надлежног органа, Вршилац комуналне делатности закључује посебан уговор с инвеститором.

Члан 79.

Вршилац комуналне делатности дужан је донети одлуку по захтеву из члана 74. овог Правилника у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Члан 80.

Накнаду за поступак одређивања техничких услова и издавања сагласности за прикључивање, као и непосредне трошкове прикључивања објекта на јавну канализацију, сноси инвеститор објекта.

Члан 81.

Након издавања сагласности за прикључак објекта на јавну канализацију, инвеститору објекта није дозвољена никаква измена техничке документације ни унутрашње канализације, као ни мењање намене или капацитета одвода, без писмене сагласности Вршиоца комуналне делатности.

Члан 82.

У случају да се на делу постојеће мреже јавне канализације врши замена и реконструкција канализационих цевовода из било којих разлога, Вршилац комуналне делатности дужан је о свом трошку све постојеће прикључке преспојити на новоизграђени канализациони цевовод.

- МЕЂУСОБНИ ОДНОС ВРШИОЦА И КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 83.

Вршилац комуналне делатности је дужан да редовно одржава систем јавне канализације, на начин да је непрекидно у функцији.

Члан 84.

Вршилац комуналне делатности је обавезан да путем својих уређаја и канализационе мреже којом управља, врши континуирано одвођење отпадних вода.

Члан 85.

Корисник јавне канализације је дужан да наменски користи систем јавне канализације, као и сопствени прикључак.

Члан 86.

Вршилац комуналне делатности ће отклонити загушење прикључка у следећим случајевима:

- кад корисник јавне канализације има изграђену ревизиону шахту, код гравитационог вода,

- кад је потисна пумпа снабдевена сецкалицом на усису пумпе код прикључака на потисну канализацију.

Члан 87

.

Обавеза  из претходног члана овог Правилника престаје у случају:

- више силе, као нпр. неуобичајено великих падавина, пролома облака, земљотреса и сл.

- већих погонских и техничких сметњи изазваних без кривице Вршиоца комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности је у случајевима из претходног става, дужан предузети све техничке мере како би се у што краћем року нормализовало одвођење отпадних вода.

Члан 88.

У случају прекида одвођења отпадних вода, из члана 97. овог Правилника Вршилац комуналне делатности не сноси одговорност за штету која би због тога настала корисницима или трећим лицима.

Код предвиђених прекида одвођења отпадних вода, Вршилац комуналне делатности је дужан о томе унапред обавестити кориснике канализације, путем средстава јавног информисања.

Члан 89.

Вршилац комуналне делатности дужан је вршити пражњење септичких и сабирних јама на захтев и о трошку власника, односно корисника, својим средствима или то врши путем другог предузећа, које је регистровано за ту делатност и то у складу са одредбама одговарајућих одлука.

Члан 90.

Вршилац комуналне делатности је овлашћен да у случају самовољног прикључивања објекта на јавну канализацију, противно одредбама овог Правилника, изврши уклањање неовлашћеног канализационог прикључка о трошку инвеститора, уз инспекцијски надзор.

Члан 91.

Уколико се у случају самовољног прикључивања објекта на јавну канализацију, противно одредбама овог Правилника канализациони прикључак стави и у функцију, Вршилац комуналне делатности је овлашћен поред уклањања тако изведеног прикључка, предузети и мере за затварање довода воде у циљу спречавања штетних последица.

Трошкове извршења радова из става 1. овог члана сноси власник, односно корисник тако изведеног прикључка.

Члан 92.

Вршилац комуналне делатности, код уклањања канализационог прикључка у смислу члана 90. и 11. овог Правилника, не сноси штету ни одговорност настале таквом радњом.

Члан 93.

Вршилац комуналне делатности је дужан издати овлашћење или посебни писмени налог за извршење радова при прегледу унутрашње канализације у циљу извршавања послова и радних задатака, као и обављање хитних и неодложних послова ради којих би због неизвршавања могла наступити већа штета за кориснике, или трећа лица.

Члан 94.

У случајевима спречавања овлашћеног лица Вршиоца комуналне делатности у вршењу послова и радних задатака, корисник или лице које га је у том спречило, сноси све штетне последице због неизвршавања задатака.

Овлашћена лица морају се легитимисати овлашћењем или радним налогом кориснику канализације и то пре почетка извршења послова и радних задатака, са посебним образложењем задатка и упозорењем на штетне последице.

Члан 95.

Вршилац комуналне делатности у спровођењу права надзора над кориштењем јавне канализације, има право давања упутстава и налога, ради осигурања функционисања система одвођења отпадних вода, а посебно у одржавању санитарног минимума, ради заштите здравља и спречавања опасности загађивања питке воде и човекове околине.

Вршилац комуналне делатности је овлашћен и на давање скице типских објеката у систему одвођења отпадних вода без наплате, уколико за такав објект није потребно пројектовање.

Члан 96.

Захтеви корисника Вршиоцу комуналне делатности подносе се писменим путем, а изузетно у хитним случајевима усмено или телефонским путем, када се ради о потреби хитне интервенције, због чијег неизвршења би могло доћи до штетних последица за корисника канализације или трећа лица.

Вршилац комуналне делатности је дужан по захтеву корисника писменим путем донети одлуку у року 15 дана од дана подношења захтева, а када је захтев поднесен усмено или телефонски одмах.

Члан 97.

Корисник јавне канализације је дужан редовно одржавати унутрашњу канализацију, уређаје и објекте, као и изливна места у исправном стању о свом трошку.

У случају да овлаштено лице Јавног комуналног предузећа установи недостатак или неисправност на унутрашњој канализацији и уређајима, упозориће корисника, усмено или писмено и одредити рок за довођење унутрашње канализације у исправно стање.

Ако корисник у одређеном року не поступи према захтеву овлаштеног лица Вршиоца комуналне делатности, а утврђени недостатак или неисправност на унутрашњој канализацији или уређајима, може проузроковати веће штете или знатније утицати на одржавање санитарног минимума, ради заштите здравља и спречавања опасности загађивања питке воде или знатније утицати на функционисање система јавне канализације, примениће се мере прекида канализационог прикључка уз истовремено предузимање мера прекида снабдевања водом.

Члан 98.

Уколико корисник постави захтев за измештање или проширење канализационог прикључка, трошкови захтеване реконструкције и измештања терете корисника.

Члан 99.

За извршење поправке на јавној канализацији или канализационом прикључку, није потребна дозвола власника некретнина, али је Вршилац комуналне делатности дужно да власника претходно обавести о намераваним радовима, а ако се ради о изузетно хитном случају има право да одмах отпочне с радовима, а власника обавести према могућностима у току или по завршетку радова.

Члан 100.

Корисник или треће лице је обавезно допустити извршење радова на јавној канализацији у циљу спречавања штете, одржавања санитарног минимума, ради заштите здравља и спречавања опасности загађивања питке воде или човекове околине.

Уколико корисник или треће лице онемогући извршење радова у смислу претходног става овог члана, одговоран је за штетне последице, а Вршилац комуналне делатностин је дужан о томе обавестити службу инспекцијског надзора.

Члан 101.

Корисник канализације не сме предузимати радње које узрокују ванредне трошкове одржавања или функционисања јавне канализације, а уколико својим радњама проузрокује трошкове довођења тих објеката у стање функционалности, повећани трошкови одржавања терете корисника.

Члан 102.

Кориснику није дозвољено коришћење санитарних објеката унутрашње канализације:

- при вршењу поправке на канализационом прикључку или на делу јавне канализације, када поправак условљава привремени прекид коришћења канализације,

- ако корисник канализације може угрозити човекову околину,

- ако контролни ревизиони шахт није приступачан или је затрпан.

привредних и других објеката, које у свом технолошком процесу испуштају у јавну канализацију отпадне воде, у договору са Вршиоцем комуналне делатности утврђују се мере одвођења отпадних вода које су обавезне за време трајања поправке.

Члан 103.

Корисници канализације, који су дужни пре испуштања отпадне воде у јавну канализацију вршити скупљање масноћа, пречишћавати или неутралисати отпадне воде, дужни су прегледати и испитати уређаје и објекте, путем овлашћеног предузећа и Вршиоцу комуналне делатности предочити атест о исправности таквих објеката и уређаја.

Члан 104.

Уколико корисник канализације не изврши обавезу из претходног члана овог Правилника, Вршилац комуналне делатности ће извршити испитивање на терет корисника, а у случају неисправности уређаја и објеката прекинуће канализациони прикључак, до довођења уређаја и објеката у исправно стање.

Члан 105.

Привремено или трајно отказивање коришћења јавне канализације се врши отказивањем коришћења воде из јавног водовода или из сопствених водозахвата.

Код трајног отказивања коришћења јавне канализације укида се канализациони прикључак.

Код поновног успостављања прикључка корисник је дужан сносити трошкове поновног прикључивања воде односно канализације.

Члан 106.

У случају спора између инвеститора или корисника стамбеног, привредног, пословног или другог објекта и Вршиоца комуналне делатности у погледу испуњења услова за прикључивање објекта на јавну канализацију, условима и начину одвођења отпадне воде, састава отпадне воде и права и обавеза, која произлазе из одредаба овог Правилника, одлучују органи управе који спроводе надзор над радом Јавног комуналног предузећа.

Члан 107.

За непридржавање одредаба овог Правилника против корисника Вршилац комуналне делатности може самостално или путем одговарајућих инспекцијских служби покренути прекршајни поступак, а ако кршење тих одредаба представља и кривично дело, дужно је за то дело поднети пријаву надлежним органима.

Члан 108.

Постојеће унутрашње канализације, објекти и уређаји стамбених, привредних, пословних или других објеката, уколико нису изведени у складу с одредбама овог Правилника, морају корисници канализације о свом трошку ускладити у року од 3 месеца од дана примене овог Правилника, уколико другим прописима није предвиђен други рок.

Члан 109.

Ако су концентрације штетних материја у отпадним водама које се упуштају у јавну канализацију за одвођење отпадних вода веће од концентрација утврђених у пропису „Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање“, ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), као и другим важећим прописима, корисник мора изградити и оспособити сопствени уређај за претходно пречишћавање отпадних вода у законском року.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 110.

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку и начину његовог доношења.

Члан 111.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана добијања сагласности Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Члан 112.

Овај Правилник ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Педседник Надзорног одбора

Петровић Стеван дипл.ецц.